# Mapeamento do Controle do Banco (Arduino Nano + PCF8574)

Este documento descreve o mapeamento de pinos utilizados no projeto de controle do banco motorizado. O sistema utiliza um Arduino Nano para controle dos motores e leitura de fins de curso, e um expansor de portas PCF8574 para leitura de botões adicionais.

## 1. Saídas do Arduino Nano (Controle dos Motores)

| Função | Pino Arduino | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Motor Avanço - Enable | D12 | Ativa motor de avanço |
| Motor Avanço - Direção | D11 | Define sentido do motor de avanço |
| Motor Inclinação - Enable | D10 | Ativa motor de inclinação |
| Motor Inclinação - Direção | D9 | Define sentido do motor de inclinação |
| Motor Altura Frente - Enable | D8 | Ativa motor de altura frontal |
| Motor Altura Frente - Direção | D7 | Define sentido do motor de altura frontal |
| Motor Altura Trás - Enable | D6 | Ativa motor de altura traseira |
| Motor Altura Trás - Direção | D5 | Define sentido do motor de altura traseira |
| Motor Lombar - Enable | D4 | Ativa motor lombar |
| Motor Lombar - Direção | D3 | Define sentido do motor lombar |
| Buzzer | D2 | Sinal sonoro de aviso |

## 2. Entradas Diretas do Arduino Nano

| Função | Pino | Observação |
| --- | --- | --- |
| Fim de curso Avanço | A0 | Normalmente fechado com INPUT_PULLUP |
| Fim de curso Inclinação | A1 | Normalmente fechado com INPUT_PULLUP |
| Botão Avanço + | A2 | Botão ligado ao GND (INPUT_PULLUP) |
| Botão Avanço - | A3 | Botão ligado ao GND (INPUT_PULLUP) |

## 3. Entradas no PCF8574 (Botões)

| Pino PCF8574 | Função |
| --- | --- |
| P0 | Inclinação + |
| P1 | Inclinação - |
| P2 | Altura Frente + |
| P3 | Altura Frente - |
| P4 | Altura Trás + |
| P5 | Altura Trás - |
| P6 | Lombar + |
| P7 | Lombar - |

## 4. Identificação das Cores dos Fios dos Motores

O GND é comum para todos os motores, portanto não é especificado individualmente.

| Movimento | Sentido | Cor do fio |
| --- | --- | --- |
| Altura Frente | + | 7 - Amarelo/Preto |
| Altura Frente | - | 8 - Laranja |
| Altura Trás | + | 9 - Verde |
| Altura Trás | - | 10 - Azul |
| Avanço | + | 3 - Amarelo/Verde |
| Avanço | - | 4 - Cinza |
| Inclinação | + | 13 - Vermelho/Preto |
| Inclinação | - | 14 - Marrom |
| Lombar | +/- | A identificar |

Observação: O movimento lombar possui uma chave separada e as cores dos fios ainda serão identificadas.